Anexo 6-A

Actividad 1: Dónde tomar muestras para áreas renovadas

La dueña de una vivienda renovó su casa y decidió, según la regulación RRP de la EPA, tratar que le dieran una aprobación en su hogar, en vez de que verificaran la limpieza. Este texto se insertó en el contrato al principio del proyecto. Después de leer la descripción sobre cada tipo de renovación efectuada, decida dónde y si las muestras deben tomarse dentro de la casa marcando una “X” en el plano del piso (vea el plano del piso en la página siguiente).

- Se reemplazaron los gabinetes de la cocina. Junto a los gabinetes, se quitaron una estufa y una chapa de metal de la pared de 18 pulgadas cuadradas que sujetaba la abertura de escape para la estufa. Se colgó una barrera de plástico entre la cocina y el pasillo durante este proyecto.

- En un esfuerzo para disponer de una casa más eficiente desde el punto de vista energético, ambas ventanas del Dormitorio 2 se reemplazaron por ventanas de tres vidrios con espacios rellenos de argón. El contratista instaló una barrera en el vano existente de la puerta del dormitorio.

- La compañía del dueño de la vivienda decidió que sus empleados podían reducir los costos de combustible y la contaminación permitiéndoles trabajar desde casa más a menudo. En consecuencia, el dueño de la vivienda tuvo que crear un espacio para la oficina. Decidió dividir su amplio dormitorio de arriba en un dormitorio más pequeño y una oficina. Hizo construir una pared en el medio para dividir el dormitorio. Se quitó la puerta original del dormitorio y se instalaron dos puertas nuevas para permitir el acceso a cada una de las habitaciones. Se instaló una ventana en la oficina. El renovador consideró ambas habitaciones como una sola área de trabajo y sólo instaló una barrera entre el dormitorio/oficina y el pasillo.

- El piso del baño, original desde que la casa fue construida en la década de los 60, fue reemplazado por nuevas baldosas de cerámica. Tanto el piso existente como las paredes existentes eran de baldosas de cerámica.

Actividad 1: Dónde tomar muestras para áreas renovadas en los proyectos financiados por el HUD

Situación: La propietaria de una vivienda recibió una asistencia de rehabilitación federal (menos de $5,000) para renovar áreas específicas de su casa. Después de leer la descripción sobre cada tipo de renovación efectuada, decida dónde y si las muestras deben tomarse dentro de la casa marcando una “X” en el plano del piso (vea el plano del piso en la página siguiente).

- Se reemplazaron los gabinetes de la cocina. Junto a los gabinetes, se quitaron una estufa y una chapa de metal de la pared de 18 pulgadas cuadradas que sujetaba la abertura de escape para la estufa. Se colgó una barrera de plástico entre la cocina y el pasillo durante este proyecto.

- A las dos ventanas del Dormitorio 2 se les reemplazaron los marcos por marcos de tres vidrios con espacios rellenos de argón. Los marcos se reemplazaron desde el interior y se colgó plástico en el exterior de las ventanas. El contratista instaló una barrera en el vano existente de la puerta del dormitorio. (Observe que el alcance de este trabajo difiere del alcance en el ejemplo de la EPA).

- La compañía del dueño de la vivienda decidió que sus empleados podían reducir los costos de combustible y la contaminación permitiéndoles trabajar desde casa más a menudo. En consecuencia, el dueño de la vivienda tuvo que crear un espacio para la oficina. Decidió dividir su amplio dormitorio de arriba en un dormitorio más pequeño y una oficina. Hizo construir una pared en el medio para dividir el dormitorio. Se quitó la puerta original del dormitorio y se instalaron dos puertas nuevas para permitir el acceso a cada una de las habitaciones. Se instaló una ventana en la oficina. El renovador consideró ambas habitaciones como una sola área de trabajo y sólo instaló una barrera entre el dormitorio/oficina y el pasillo.

- El piso del baño, original desde que la casa fue construida en la década de los 60, fue reemplazado por nuevas baldosas de cerámica. Tanto el piso existente como las paredes existentes eran de baldosas de cerámica.

Suelo exterior

Marque “X” para los lugares de muestreo

Primer piso

Cocina

Pasillo

Comedor

Sala

Dormitorio 1

Vestíbulo

Segundo piso

Baño

Dormitorio 3

Pasillo

Dormitorio 2

Oficina

Suelo exterior

Anexo 6-B:

Actividad 3 – Interpretación de los resultados de laboratorio

Instrucciones: La finalidad de esta actividad es probar su capacidad para verificar los resultados recibidos del laboratorio, comparar estos resultados con los estándares de aprobación de polvo de la EPA/HUD e interpretar los resultados. Use el siguiente extracto de un formulario de resultados de prueba de aprobación de polvo con plomo para comprobar el cálculo del laboratorio de la muestra ponderada de polvo con plomo.

| N° de muestra | Ubicación | Superficie | Dimensiones del área de la muestra (pie²) | Plomo total (µg) | µg/pie² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X-1 | Cocina | Piso | 1.070 | 40 | 42.8 |
| X-2 | Cocina | Antepecho de ventana interior | 0.969 | 323 | 333.3 |
| X-3 | Cocina | Canal de ventana | 0.526 | 210 | 400 |
| X-4 | Pasillo | Piso | 1.107 | 30 | 27.1 |
| X-5 | Dormitorio 2 | Piso | 0.988 | 50 | 50.6 |
| X-6 | Pasillo | Piso | 1.107 | 26 | 23.5 |
| X-7 | Dormitorio 3 | Piso | 1.094 | 47 | 43.0 |
| X-8 | Oficina | Piso | 1.094 | 192 | 17.5 |
| X-9 | Dormitorio 3 | Antepecho de ventana interior | 0.88 | 412 | 468.1 |
| X-10 | Dormitorio 3 | Canal interior | 0.67 | 111 | 165.7 |
| X-11 | Pasillo | Piso | 1.107 | 900 | 813.0 |
| X-12 | Oficina | Antepecho de ventana interior | 0.88 | 70 | 795.5 |
| X-13 | Oficina | Canal interior | 0.76 | 12 | 15.8 |

- Compruebe los resultados (µg de plomo/pie²) por cada muestra. Si los resultados son incorrectos, denos los resultados correctos en µg de plomo/pie².

- Después de verificar los resultados de laboratorio, compare estos resultados con el estándar de aprobación de polvo con plomo de la EPA. ¿Pasaron o no pasaron las muestras individuales la prueba de aprobación de polvo con plomo?

Estándares de aprobación de la EPA/HUD para polvo con plomo

Pisos: 40 µg/pie²

Antepechos de ventana interiores: 250 µg/pie²

Canales de ventanas: 400 µg/pie²

| Muestra | Estándar de aprobación: | ¿Pasa o no pasa? |
| --- | --- | --- |
| X-1: Resultado |  |  |
| X-2: Resultado |  |  |
| X-3: Resultado |  |  |
| X-4: Resultado |  |  |
| X-5: Resultado |  |  |
| X-6: Resultado |  |  |
| X-7: Resultado |  |  |
| X-8: Resultado |  |  |
| X-9: Resultado |  |  |
| X-10: Resultado |  |  |
| X-11: Resultado |  |  |
| X-12: Resultado |  |  |
| X-13: Resultado |  |  |

Actividad 3: Interpretación de los resultados de laboratorio en el proyecto financiado por el HUD.

Instrucciones: La finalidad de esta actividad es probar su capacidad de verificar los resultados recibidos del laboratorio, comparar estos resultados con los estándares de aprobación de polvo de la EPA/HUD e interpretar los resultados. Use el siguiente extracto de un formulario de resultados de prueba de aprobación de polvo con plomo para comprobar el cálculo del laboratorio de la concentración de plomo en el polvo. (Nota: Para que el ejercicio no sobrepase el tiempo disponible para la clase, simplemente se muestran las 13 primeras muestras del reporte de laboratorio).

| N° de muestra | Ubicación | Superficie | Dimensiones del área de la muestra (pie²) | Plomo total (µg) | µg/pie² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X-1 | Cocina | Piso | 1.070 | 40 | 42.8 |
| X-2 | Cocina | Antepecho de ventana interior | 0.969 | 323 | 333.3 |
| X-3 | Cocina | Canal de ventana | 0.525 | 210 | 400.0 |
| X-4 | Pasillo | Piso | 1.107 | 30 | 27.1 |
| X-5 | Dormitorio 2 | Piso | 0.988 | 50 | 50.6 |
| X-6 | Dormitorio 2 | Antepecho de ventana interior | 0.898 | 289 | 321.82 |
| X-7 | Dormitorio 2 | Canal interior | 0.775 | 154 | 198.7 |
| X-8 | Pasillo | Piso | 1.107 | 26 | 23.5 |
| X-9 | Dormitorio 3 | Piso | 1.094 | 47 | 43.0 |
| X-10 | Oficina | Piso | 1.094 | 192 | 17.5 |
| X-11 | Dormitorio 3 | Antepecho de ventana interior | 0.88 | 412 | 468.1 |
| X-12 | Dormitorio 3 | Canal interior | 0.67 | 111 | 165.7 |
| X-13 | Pasillo | Piso | 1.107 | 900 | 813.0 |

- Compruebe los resultados (µg de plomo/pie²) por cada muestra. Si los resultados son incorrectos, denos los resultados correctos en µg de plomo/pie².

- Después de verificar los resultados de laboratorio, compare estos resultados con la guía recomendada de la EPA. ¿Pasaron o no pasaron las muestras individuales la prueba de aprobación de polvo con plomo?

Estándares de aprobación de la EPA/HUD para polvo con plomo

Pisos: 40 µg/pie²

Antepechos de ventana interiores: 250 µg/pie²

Canales de ventanas: 400 µg/pie²

| X-1: Resultado: | Estándar de aprobación: | ¿Pasa o no pasa? |
| --- | --- | --- |
| X-2: Resultado: | Estándar de aprobación: | ¿Pasa o no pasa? |
| X-3: Resultado: | Estándar de aprobación: | ¿Pasa o no pasa? |
| X-4: Resultado: | Estándar de aprobación: | ¿Pasa o no pasa? |
| X-5: Resultado: | Estándar de aprobación: | ¿Pasa o no pasa? |
| X-6: Resultado: | Estándar de aprobación: | ¿Pasa o no pasa? |
| X-7: Resultado: | Estándar de aprobación: | ¿Pasa o no pasa? |
| X-8: Resultado: | Estándar de aprobación: | ¿Pasa o no pasa? |
| X-9: Resultado: | Estándar de aprobación: | ¿Pasa o no pasa? |
| X-10: Resultado: | Estándar de aprobación: | ¿Pasa o no pasa? |
| X-11: Resultado: | Estándar de aprobación: | ¿Pasa o no pasa? |
| X-12: Resultado: | Estándar de aprobación: | ¿Pasa o no pasa? |
| X-13: Resultado: | Estándar de aprobación: | ¿Pasa o no pasa? |

Anexo 6-C

Actividad 4 — Traducción de los resultados en un reporte escrito

Instrucciones: La finalidad de esta actividad es probar su capacidad de traducir los resultados de la actividad anterior (Interpretación de los resultados de laboratorio en el proyecto financiado por el HUD) en un reporte escrito que sea fácil de entender para el cliente. Complete un reporte de prueba de aprobación de polvo con plomo haciendo uso de los resultados de la actividad anterior y el formato del reporte del Capítulo 5 (Redacción del reporte).

REPORTE DE PRUEBA DE APROBACIÓN DE POLVO CON PLOMO

# Información general

| Fecha de la prueba de aprobación de polvo con plomo: |  |
| --- | --- |
| Técnico de muestreo de polvo con plomo: |  |
| Dirección de la propiedad: |  |
| Nombre y dirección del cliente: |  |
| Nombre y dirección del laboratorio: |  |
| Número de teléfono: |  |
| Número de NLLAP: |  |

# Resumen de los resultados de la prueba de aprobación de polvo con plomo

Esta unidad no pasó la parte de las pruebas de aprobación de polvo con plomo del examen de muestreo de polvo con plomo. Se debe volver a limpiar las áreas representadas por las muestras que no hayan pasado.

Se encontró polvo con plomo por encima de las normas de aprobación de HUD/EPA en las áreas siguientes:

| Ubicación | Superficie | µg de plomo/pie2 |
| --- | --- | --- |

Firma: __________________                                 Fecha: _____________________

Resumen de las actividades de reducción de peligros

| - Nombre de la compañía |  |
| --- | --- |
| - Dirección de la compañía |  |
| - Nombre del supervisor |  |
| Número de certificación del supervisor |  |
| Fecha de inicio y terminación de la actividad de reducción o terminación del peligro |  |

Descripción de las actividades de reducción de peligros y áreas tratadas:

| Ubicación | # Actividad |
| --- | --- |
| - Descripción del trabajo |  |

Parte I.  FORMULARIO DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN VISUAL

| # Fecha del muestreo de polvo con plomo: |  |
| --- | --- |
| # Técnico de muestreo de polvo con plomo: |  |
| # Cliente: |  |
| # Dirección de la propiedad: |  |

Inspección visual del área de trabajo

| # Área de trabajo | Pintura deteriorada | Escom-bros | Polvo visible | Notas | Pasa/No pasa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |